甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程

水土保持设施验收报告

| 建设单位： | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 成都浚川工程设计咨询有限公司 |
| 二〇二一年五月 |  |

项目联系人：何 星 仪

联系电话：15281032582

邮箱：1498714637@qq.com

甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程

水土保持设施验收报告

责任页

（成都浚川工程设计咨询有限公司）

批  准：                                                  高级工程师

核  定：                                                  高级工程师

审  查：                                                  工程师

校  核：                                                  工程师

项目负责人：                                        高级工程师

参加工作人员：

| 专题名称 | 职 称 | 专 业 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目及项目区概况、水土保持方案和设计情况 | 工程师 | 水土保持 |  |
| 水土保持实施情况、水土保持工程质量、项目初期运行及水土保持效果 | 工程师 | 水土保持 |  |
| 水土保持管理、结论、附件及附图 | 工程师 | 水土保持 |  |

- 前 言

本项目为扩建项目，位于康定市瓦泽乡瓦泽村境内，站址位于500kV新都桥变电站外进站道路与站外护坡之间一块狭长空地上，项目用地为新都桥500kv输变电工程建设用地。本项目由新都桥220kv临时变35kv配电装置引接，建成后用于区域内用电补充。注：新都桥500kv输变电工程已取得四川省水利厅关于新都桥500kv输变电工程水土保持方案报告书的批复，批复为川水函[2011]857号。

2019年6月13日，国网四川省电力公司甘孜供电公司以《关于甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程可行性研究报告的批复》（甘电发展[2019]37号）对项目可研报告进行了批复。2019年12月，国网四川省电力公司甘孜供电公司委托浙江中水工程技术有限公司编制本项目的水土保持方案报告表，浙江中水工程技术有限公司于2020年1月编制完成《甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程水土保持方案报告表》。2020年5月，康定市水利局以《康定市生产建设项目水土保持方案报告表行政许可决定书》（康水利[2020]102号）对该项目水土保持方案报告表准予行政许可。

甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程位于康定市瓦泽乡瓦泽村境内，建设规模及内容主要包括以下几部分：（1）主变最终规模1×150MVA，本期规模1×150MVA，改造新都桥500kV变电站220kV现有备用出线间隔1个为主变供电；（2）110kV出线0回，本期35kV出线4回；（3）本期主变35kV侧安装10Mvar并联电容器2组。

本项目水土保持方案报告表为初设深度，在项目实际建设过程中，经现场调查核实，本工程主体工程及水土保持措施与原方案设计相比较，水土流失防治措施布局及大体框架相同，无重大变更。项目相关水土保持措施后续设计由相应主体设计单位成都城电电力工程设计有限公司完成，水土保持监理工作由主体监理单位四川东祥工程项目管理有限责任公司一并承担。

国网四川省电力公司甘孜供电公司基本完成各项水土保持设施建设。根据《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(川水函〔2018〕887号)、《水利部关于进一步深化“放管服”改革 全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）及《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》等有关法律法规的规定，国网四川省电力公司甘孜供电公司于2020年9月委托成都浚川工程设计咨询有限公司（以下简称“我公司”）开展甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程的水土保持设施完工验收报告编制工作。我公司接受委托后积极组织有关专业技术人员开展本项目水土保持设施验收前报告的调查和编制工作。

我公司首先成立了由水土保持、水工、林学、财务经济等方面专业人员组成的项目水土保持设施验收报告编制组，在2020年10月下旬，我公司进入工程现场，并结合资料分析，对工程水土保持方案落实情况、水土保持措施及投资、水土流失防治工作及防治效果等方面进行调查，报告编制组多次对工程现场进行了实地查勘，并提出了现场整改完善建议，根据整改情况进行了复查。经现场调查复核及抽样检查，本工程的各项水土保持工程措施外观质量稳定，运行情况良好；植被生长状况良好，控制水土流失效果较为明显；项目区水土流失得到有效控制，达到水土保持设施验收要求。

2020年12月，我公司组织相关工程、植物相关专业技术人员对水土保持措施中的防洪排导工程及植被建设工程进行了现场核查。核查的分部工程包括排洪导流设施、点片状植被共2个分部工程。对工程措施如排水主要核查其外观质量及几何尺寸检查；对植物措施采用样方调查。

资料检查及现场检查结果表明：本工程抽查单元工程共7个，7个单元工程全部合格，合格率100%；2个分部工程全部合格，合格率100%；2个单位工程全部评定为合格，合格率100%。项目区各项水土保持单位工程总体合格，水土保持措施布局合理，质量符合设计要求，起到了良好的水土流失防治、绿化美化、植被恢复等多重效果，具备验收条件。

本工程于2019年10月8日开工，2020年8月9日完工，建设总工期10个月。本项目实际施工土石方量与批复的水土保持方案报告表基本一致，开挖总量0.30万m³，土石方回填利用0.30万 m³，无弃方产生，不设置弃土场，回填区域位于本项目场地东侧。项目实际防治责任面积为0.25hm2，与批复的水土流失防治责任范围一致。

工程实际完成水土保持投资23.46万元，比批复的水土保持投资减少2.06万元。减少的原因主要包括：①监测费用减少2.50万元，主要是根据川水函[2018]887号文，征占地小于10公顷以下的项目可不提供监测总结报告，建设单位可自行开展水土保持监测工作，因此此部分费用未计列。②基本预备费已计列到相关投资中，不再单独列支。

通过各项水土保持措施的实施，工程区内水土保持措施已基本形成体系，取得了较好的水土保持工作成效。截至2021年2月，本项目水土流失总治理度达96%，土壤流失控制比达1.67，渣土防护率达97.5%，表土保护率不评价，林草植被恢复率达96.8%，林草覆盖率达12%。各项指标基本达到方案目标值和现行水土流失防治标准，水土保持设施所产生的经济效益、生态效益和社会效益显著，满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

我公司经现场核查后认为，对照水土保持标准规范、规程确定的验收标准和条件，本项目已具备水土保持设施验收标准和条件。按照《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2018〕887号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革 全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）相关要求，2021年2月我公司编制完成了《甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程水土保持设施验收报告》。

我公司在开展本工程水土保持设施验收工作过程中，得到了甘孜州水利局、康定市水利局、国网四川省电力公司甘孜供电公司及本项目施工、设计、监理等单位的大力支持和协助，在此谨表谢意！

- 水土保持设施完工验收特性表

| 验收工程名称 |  | 甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程 |  |  |  | 验收地点 |  |  |  | 四川省甘孜州康定市 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 |  | 新建建设类 |  |  |  | 验收工程规模 |  |  |  | 配电装置室1栋、站内道路及进站道路、配电装置等 |  |  |
| 所在流域 |  | 长江流域 |  |  |  | 水土流失防治区划分 |  |  |  | 雅砻江、大渡河中下游省级水土流失重点预防区 |  |  |
| 水土保持方案批复部门、时间及文号 |  |  | 康定市水利局，2020年5月，康水利[2020]102号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工期 |  |  | 2019年10月8日正式开工，2020年8月9日完工，总工期10个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围 |  |  | 水土保持方案确定的防治责任范围 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25hm2 |  |
|  |  |  | 验收防治责任范围 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25hm2 |  |
|  |  |  | 验收后防治责任范围 |  |  |  |  |  |  |  | 0.20hm2 |  |
| 方案批复水土流失防治目标 | 水土流失总治理度(%) |  | 85 | 实际完成 水土流失 防治目标 |  |  | 水土流失总治理度(%) |  |  |  |  | 96% |
|  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |
|  | 渣土防护率(%) |  | 87 |  |  |  | 渣土防护率(%) |  |  |  |  | 97.5% |
|  | 表土保护率(%) |  | / |  |  |  | 表土保护率(%) |  |  |  |  | / |
|  | 林草植被恢复率(%) |  | 95 |  |  |  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  |  | 96.8% |
|  | 林草覆盖率(%) |  | 9 |  |  |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  |  | 12% |
| 主要 工程量 |  | 工程措施 | 排水沟250m、排水管、涵152.57m、碎石铺盖725m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 | 撒草植草255m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 | 防雨布150m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 质量评定 |  | 评定项目 | 总体质量评定 |  |  |  |  |  | 外观质量评定 |  |  |  |
|  |  | 工程措施 | 合格 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | 植物措施 | 合格 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
| 水土保持 投资 |  | 水土保持方案投资 | 总投资25.52万元（主体设计15.80万元，方案新增9.72万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际投资 | 投资23.46万元（主体设计16.02万元，方案新增7.44万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投资变化原因 | 本项目水土保持监测费用不再计列，独立费用按实际计列，基本预备费从其他投资一并计列，因此水土保持总投资有所减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 总体评价 |  | 水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质量达到了验收标准，足额缴纳了水土保持补偿费、后续管护责任落实，可以组织水土保持设施的竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持方案编制单位 |  | 浙江中水工程技术有限公司 |  |  | 主要施工 单位 |  |  | 四川蜀能电力有限公司 |  |  |  |  |
| 水土保持监测单位 |  | / |  |  | 监理单位 |  |  | 四川东祥工程项目管理有限责任公司 |  |  |  |  |
| 验收报告编制单位 |  | 成都浚川工程设计咨询有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 |  |  |  |  |
| 地址 |  | 成都市武侯区聚龙路988号 |  |  | 地址 |  |  | 四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇炉城南路57号 |  |  |  |  |
| 联系人/电话 |  | 何星仪/ 15281032582 |  |  | 联系人/电话 |  |  | 徐恒 18990464686 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  | 1498714637@qq.com |  |  | 电子信箱 |  |  | 1195421825@qq.com |  |  |  |  |

目  录

前 言	I

水土保持设施完工验收特性表	IV

1 项目及项目区概况	- 3 -

1.1  项目概况	- 3 -

1.2  项目区概况	- 9 -

2 水土保持方案和设计情况	- 14 -

2.1  主体工程设计	- 14 -

2.2  水土保持方案报告表	- 14 -

2.3  水土保持方案变更	- 14 -

3 水土保持方案实施情况	- 15 -

3.1  水土流失防治责任范围	- 15 -

3.2  弃渣场设置	- 16 -

3.3  取土（石、料）场设置	- 16 -

3.4  水土保持措施总体布局	- 16 -

3.5  水土保持设施完成情况	- 18 -

3.6  水土保持投资完成情况	- 20 -

4 水土保持工程质量	- 24 -

4.1  质量管理体系	- 24 -

4.2  各防治分区水土保持工程质量评定	- 27 -

4.3  弃渣场稳定性评估	- 32 -

4.4  总体质量评价	- 33 -

5 项目初期运行及水土保持效果	- 34 -

5.1  初期运行情况	- 34 -

5.2  水土保持效果	- 34 -

6 水土保持管理	- 40 -

6.1  组织领导	- 40 -

6.2  规章制度	- 40 -

6.3  建设管理	- 41 -

6.4  水土保持监测	- 42 -

6.5  水土保持监理	- 43 -

6.6  水行政主管部门监督检查意见落实情况	- 47 -

6.7  水土保持补偿费缴纳情况	- 47 -

6.8  水土保持设施管理维护	- 47 -

7 结论	- 50 -

7.1  结论	- 50 -

7.2  遗留问题安排	- 51 -

8 附件及附图	- 52 -

8.1  附件	- 52 -

8.2  附图	- 52 -

项目及项目区概况

1.1  项目概况

地理位置

甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程位于四川省甘孜州康定市瓦泽乡瓦泽村境内，站址位于500kV新都桥变电站外进站道路与站外护坡之间一块狭长空地上。项目西临G318国道，交通较为便利。

主要技术指标

项目名称：甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程

建设地点：甘孜州康定市瓦泽乡瓦泽村

建设性质：新建建设类

建设单位：国网四川省电力公司甘孜供电公司

建设周期：10个月（2019年10月8日至2020年8月9日）

总占地面积：0.25hm2

工程参建单位：见表1.1-1

工程参建单位一览表

表 1.1-1

| 单位类别 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 |
| 主体工程设计单位 | 成都城电电力工程设计有限公司 |
| 水土保持方案编制单位 | 浙江中水工程技术有限公司 |
| 主体工程及水土保持监理单位 | 四川东祥工程项目管理有限责任公司 |
| 施工单位 | 四川蜀能电力有限公司 |
| 水土保持验收报告编制单位 | 成都浚川工程设计咨询有限公司 |

本项目的主要技术指标及项目组成见表1.1-2。

工程项目组成及主要技术指标表

表 1.1-2

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站址总用地面积 |  | hm² | 0.2044 |  |  | 约合3.066亩 |  |  |
| 1.1 | 站区围墙内用地面积 |  | hm² | 0.1503 |  |  | 约合2.254亩 |  |  |
| 1.2 | 围墙外占地面积 |  | hm² | 0.0278 |  |  | 约合0.417亩 |  |  |
| 1.3 | 进站道路用地面积 |  | hm² | 0.0263 |  |  | 约合0.395亩 |  |  |
| 2 | 新建进站道路长度 |  | m | 36.17 |  |  | 郊区型混凝土道路宽4m |  |  |
| 3 | 站内主电缆沟长度 |  | m | 180 |  |  | 600×600以上 |  |  |
| 4 | 站内道路面积 |  | m² | 385 |  |  | 公路型混凝土道路款4m |  |  |
| 5 | 站址土（石）方量 | 挖方 | m³ | 2364.7 |  |  | 土石比=8：2 |  |  |
|  |  | 填方 | m³ | 521.8 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 站区场地平整 | 挖方 | m³ | 634.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 填方 | m³ | 372.8 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 进站道路 | 挖方 | m³ | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 填方 | m³ | 140 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 站外边坡挖方 |  | m³ | 100 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 建构筑物基墙余土 |  | m³ | 1630 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 站址土方综合平衡后 | 弃土 | m³ | 1970.1 |  |  | 弃土已考虑松散系数1.05 |  |  |
| 6 | 站外浆砌块石护坡 |  | m³ | 61 |  |  |  |  |  |
| 7 | 屋外场地面积 |  | m² | 725 |  |  | 碎石地坪 |  |  |
| 8 | 总建筑面积 |  | m² | 120 |  |  |  |  |  |
| 9 | 站区外墙长度 |  | m | 179 |  |  | 2.3m高，砖砌体 |  |  |
| 10 | 浆砌块石排水沟 |  | m | 250 |  |  | 400×400 |  |  |
| 11 | 过公路500钢筋混凝土管涵 |  | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 12 | 地基处理（换填垫层法） |  | m³ | 210 |  |  | 级配碎石 |  |  |
| 13 | 中砂、粗砂 |  | m³ | 100 |  |  | 防冻胀 |  |  |
| 14 | 钻孔灌注桩 |  | m³ | 176 |  |  | Φ400 |  |  |
| 起迄点 |  |  | 新都桥临时供电220kV变电站工程（同期建设）的35kV充气式开关柜～新都桥临时供电35kV变电站工程主变35 kV高压套管 |  |  |  |  |  |  |
| 电压等级 |  |  | 35kV |  |  |  |  |  |  |
| 电缆长度 |  |  | 3×300m |  | 回路数 |  |  | 三回路 |  |
| 电缆型号 |  |  | YJV-26/35 1×300 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆通道长度（含通道类型、结构型式、施工方式等） |  |  | 电缆沟250m（未含站内） |  |  |  |  |  |  |
| 汽车运距 |  |  | 0.1km |  |  | 平均人力运距 |  |  | 0km |

项目投资

本项目工程静态总投资为3842万元，其中土建投资为501.42万元。

项目组成及布置

一、项目组成

项目主要由以下几部分组成：

（1）全站建筑物有1栋配电装置室，总建筑面积134m²。主变基础及油坑3座，电容器基础及围栏6组，钢筋混凝土防火墙2座，10m³事故油池1座，成品消防砂箱1座，基础换填碎石210m³，钻孔灌注桩176m³；站区围墙长度为179m（2.3m砖砌体围墙，单向电动推拉门）；屋外碎石地坪725m²。

（2）站内道路144.68m²（公路型）；进站道路长36.17m，宽4m，郊区型混凝土路面，毛石混凝土挡土墙94.39m³。

（3）新都桥220kv临时变35kv配电装置采用单母线3分段接线，三回电缆长度约3×0.25km，电缆采用YJV—26/35—1×300交联聚乙烯电力电缆，敷设方式为电缆沟，新建1.4 m×1.3m电缆沟223m。

（4）配备有10KV出线、分段按单套配置保护测控集成装置，配置调度数据网设备及相应二次安防设备2套、Ⅱ型网络安全监测装置1套、电能量采集装置1套，配置数据通信网接入层设备1套，3KV新都桥临时变、110KV塔公变各配置相应光模块1块等。

依托项目与本项目关系情况：本项目建设用地为原新都桥500kv输变电工程用地，项目在新都桥500kv输变电工程基础上进行扩建，本项目场地位于新都桥500kv输变电工程西北侧（临现有进场道路），本项目修建场内道路与原有进场道路相衔接，项目区经汇集后，排入进场道路雨排水系统。本项目电缆沟布设于原新都桥500kv输变电工程已建场地内部，输变线从项目西侧接入，输变线现有输变系统连接。

二、项目布置

10KV配电装置采用户内布置，配电装置室和二次设备室联合布置在站区东部，35kV 变压器从西向东成“一”字布置在站区西南部；预留无功设备布置在站区北部、主变北侧公路对面；站内道路进站后直达35kV变压器附近，穿过35kV变压器与预留无功设备之间，在站区西部形成“T”形回车道。进站道路从西侧进站。10kV配电装置室位于站区东南侧，主变位于站区南侧，电容器位于站区北侧。

场地北侧为现有进场道路，场地西侧、南侧修建有挡墙，项目建成后大致呈西高东低布置，场地设计标高为3484.69m~3486.86m。站区场地竖向布置采用平坡式布置，由南向北降坡排水，坡度为1.0%；由西向东降坡排水，坡度为3.0%。主要建筑物室内外高差取0.30m。

本项目电缆沟布设于原新都桥500kv输变电工程已建场地内部，输变线从项目西侧接入，输变线现有输变系统连接。

施工组织

1、施工组织

本项目位于康定市瓦泽乡瓦泽村境内，站址位于新都桥500kV变电站外进站道路与站外护坡之间一块狭长空地上。项目西临G318国道，交通便利。项目西侧即为现有变电站，工程建设所需材料可就近购买，其他设备及线缆等为业主自行采购及安装。

项目施工用电用水就近接入，施工期通讯采用无线电通讯，能有效的满足项目建设需要。

2、临时施工用地布置

本项目施工临时场地主要为堆存项目区内建设材料，就近堆存，在项目用地红线范围内，不新增占地。施工办公及生活场地为租住当地民房。

本项目电缆沟布设于新都桥500kv输变电工程场地内部，长约250m，设计断面尺寸为：H×W=1.1×1.4m，施工开挖断面边坡按1~0.25放坡，开挖土石方（含场地内部铺设的卵石）沿线堆存，施工完成后不进行回铺（原场地铺设的卵石全部回填），多余土石方用于变电站存量地场地回填使用，回填区域位于本项目场地东侧。

土石方情况

批复方案土石方情况

本项目批复方案土石方开挖总量为0.35万m3，填方总量为0.11万m3，场地内部调运，余方0.24万m3，本项目余方用于变电站存量地场地回填使用，回填区域位于本项目场地东侧，余方回填利用水土保持责任由国网四川省电力公司甘孜供电公司负责。

批复的土石方平衡表 单位：万m3

表1.1-3

| 序号 | 工程分区 | 挖方（万m³） | 填方（万m³） |  | 调出（万m³） | 调入（万m³） | 借方 | 余方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土石方 | 绿化覆土 | 土石方 |  |  |  | 数量 | 去向 |
| ① | 变电站用地区 | 0.30 | / | 0.09 | / | / | 无 | 0.24 | 变电站存量地场地回填使用，余方回填利用水土保持责任由国网四川省电力公司甘孜供电公司负责 |
| ② | 进站道路用地区 | / | / | 0.01 |  |  |  |  |  |
| ③ | 电缆沟用地区 | 0.05 | / | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 0.35 | / | 0.11 | / | / | / | 0.24 |  |

施工实际土石方情况

本项目实际施工土石方量与批复的水土保持方案报告表基本一致，开挖总量0.30万m³，土石方回填利用0.30万m³，无弃方产生，不设置弃土场，回填区域位于本项目场地东侧。

施工期间土石方工程量统计见表1.1-4。

实际土石方平衡表 单位：万m3

表 1.1-4

| 序号 | 工程分区 | 挖方（万m³） | 填方（万m³） |  | 调出（万m³） | 调入（万m³） | 借方 | 余方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土石方 | 绿化覆土 | 土石方 |  |  |  | 数量 | 去向 |
| ① | 变电站用地区 | 0.30 | / | 0.30 | / | / | 无 | 0 | 变电站存量地场地回填利用 |
| ② | 进站道路用地区 | / | / | 0.02 |  |  |  |  |  |
| ③ | 电缆沟用地区 | 0.05 | / | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 0.35 | / | 0.35 | / | / | / | 0 |  |

工程占地面积较小，规模较小，土石方量较小，填方均在变电站存量地回填综合利用，未设置弃土场。

征占地情况

批复方案征占地情况

批复报告表中本项目占地0.25hm²，其中永久占地0.20hm²、临时占地0.05hm²，本项目占地为变电站存量土地（原新都桥500kv输变电工程用地），占地类型为公共管理与公共服务用地。工程占地面积及占地类型详见表1.1-5。

工程占地面积统计表   单位： hm²

表1.1-5

| 项目组成 | 占地类型（hm²） | 占地性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公共管理与公共服务用地 |  |  |
| 变电站用地区 | 0.178 | 永久占地 |  |
| 进站道路用地区 | 0.026 | 永久占地 |  |
| 电缆沟用地区 | 0.05 | 临时占地 |  |
| 合计 | 0.25 |  |  |

施工实际征占地情况

项目实际总占地面积为0.25hm2，其中永久占地0.20hm2，临时占地0.05hm2，占地类型为公共管理与公共服务用地。工程占地面积及占地类型详见表1.1-6。

工程实际占地面积统计表   单位： hm²

表 1.1-6

| 项目组成 | 占地类型（hm²） | 占地性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公共管理与公共服务用地 |  |  |
| 变电站用地区 | 0.178 | 永久占地 |  |
| 进站道路用地区 | 0.026 | 永久占地 |  |
| 电缆沟用地区 | 0.05 | 临时占地 |  |
| 合计 | 0.25 |  |  |

占地对照情况

工程实际占地面积与批复水保方案一致，面积未发生变化。

工程占地面积统计表   单位： hm²

表 1.1-7

| 防治分区 | 批复面积 | 实际面积 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （+、-） |  |
| 变电站用地区 | 0.178 | 0.178 |  | 由于项目规模较小，占地面积无变化 |
| 进站道路用地区 | 0.026 | 0.026 |  |  |
| 电缆沟用地区 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 合计 | 0.25 | 0.25 | 0 |  |

移民安置和专项设施改（迁）建

项目的建设不涉及居民拆迁和专项设施的迁改建。

1.2  项目区概况

    - 1.2.1  自然条件

      - 1.2.1.1  地形、地貌

项目场地处于丘状高原区河流二级阶地与山麓斜坡交汇部位，地势平缓开阔，场地海拔高程3475～3490m，最大相对高差约15m，勘测区整体地面坡度约5°，局部斜坡约30°。

      - 1.2.1.2  地质

1、地质概况

项目场地由第四系全新统人工填土层（Q4ml）、冲洪积（Qhal+pl）地层、坡洪积（Qhdl+pl）三迭系上统新都桥（T3xn）板岩地层组成，由于场地下部分布有强度较高的碎石土，本次勘探仅针对覆盖层进行，按岩土体的力学性质可分为有①层人工填土、②层粉质粘土、③层可塑状含角砾（碎石）粘性土、④层碎石及卵石，分述如下：

①层人工填土：黄褐色，主要成分为素填土，混板岩碎石及角砾，含量约30%，含大量植物根系，厚约1.5～10.0m，由已建新都桥500kV变电站场平回填造成。

②层粉质粘土：以可塑为主、次为硬塑，混板岩碎石及角砾，含量约10%，厚约0.60～3.00m，在拟建场地人工填土层下广泛分布。

③层含角砾（碎石）粘性土：可塑，以粉质粘土为主，含角砾（碎石）约25～35%，母岩成分为中等风化状板岩，一般粒径约2～7cm，最大粒径约14cm，厚约0.60～21.50m，一般多分布于②层粉质粘土与④层碎（卵）石间，偶有呈透镜体状分布于④层碎（卵）石中。

④层碎（卵）石：中密为主，局部呈稍密状，母岩成分多以板岩为主，一般粒径约2～8cm，最大粒径约12cm，骨架颗粒呈棱角状～次棱角状（碎石）或圆形～亚圆形（卵石），质较硬，中风化状，其间充填硬塑～可塑状粉质粘土，含量约30～40%。

基岩为三迭系上统新都桥组（T3xn）灰黑色板岩，变余结构，板状构造，裂隙较发育，该层在整个场地埋藏相对较深，在勘测深度范围内未有揭露。

2、水文地质

场地地下水主要由第四系土层中的上层滞水、潜水和基岩中的风化带裂隙水组成。上层滞水多分布于拟建场地地势相对较高的坡积或冲洪积碎石土层中，多受大气降水和地表水补给，具有明显的季节性，在局部具有一定的承压性，其水量受季节性的影响较大，对基础施工影响有限，可临时采取抽排水措施进行处理。潜水多分布于拟建场地地势低洼地带及一级阶地的卵石土层中，多受大气降水、地表水和地下径流的补给，水量相对丰富，但其埋藏相对较深，对基础施工的影响与基础埋置深度有关。基岩风化带裂隙水多赋存于场地的新都桥组（T3xn）深灰色板岩中，由于风化作用强烈和裂隙较为发育，在区域上形成基岩风化带网状裂隙水，主要受地表水和地下径流的补给，水量较丰，其埋藏深度较大，对基础施工无影响。

场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。

3、地震

据《新都桥500kV变电站新建工程场地地震安全性评价报告》及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程场地的地震基本烈度为Ⅷ度，50年超越概率10%下的基岩水平峰值加速度为198cm/sec2，地震动反应谱特征周期值为0.40s；计基本地震动加速度值为0.20g，设计地震分组为第二组。

4、不良地质

据场地工程地质调查，场地内及附近不良地质作用总体不发育，未见滑坡、泥石流等地质灾害。

      - 1.2.1.3  气象

项目区属亚热带温暖湿润季风气候区，具气温高、湿度大、雨量充沛、无霜期长的特点，南部山区由地形高差造成的气候垂直变化明显。多年平均气温为 7.3℃，极端最高温度为 26.2℃，极端最低气温-10.8℃。多年平均相对湿度为 82%，其中 3～5 月平均相对湿度小于 80%，其余各月均在 80%以上，潮湿系数在 1.3 以上。多年平均降雨量约954mm，年内分配不均匀，集中在 6、7、8、9四个月，占全年的 70%以上。红层丘陵区常常出现冬春两头旱，夏雨来得迟，秋季洪害的情况。项目区内达到 10℃的积温均在 4500℃以上，有利于本项目后期植被恢复。主要灾害性天气为连续性阴雨、洪涝、干旱、大风、冰雹、寒潮、霜冻等。

      - 1.2.1.4  水文

项目所处康定市境河流密集，纵横交织，水资源十分富集，是全州水电开发重点和热点区域，境内有大小河流溪涧140余条，流域面积从几平方公里到上千平方公里，500平方公里以上河流有5条，可开发34条，还有大小湖泊184个，湖泊总面积11.78平方公里，蓄水量2.5亿立方米，水能理论蕴藏量1800万千瓦，技术可开发利用达1080万千瓦。

本项目地处立启河水系，立启河源头茶垭沟发源于四川省甘孜藏族自治州康定市塔公镇西部，流经康定市新都桥、瓦泽乡、呷巴、甲根坝、朋布西、沙德，在康定市普沙绒乡境内注入雅砻江，全长206公里，流域面积约0.55万平方公里。力丘河瓦泽乡兰尼巴河河口以上段为上游，上游长95公里，兰尼巴河河口至沙德为中游，长63公里，沙德以下至河口为下游，长48公里。

      - 1.2.1.5  土壤

康定市土壤随土质条件的变化，呈现出有规律的垂直分布，土壤类型以潮土、褐土、棕壤、暗棕壤、亚高山草甸土、高山寒漠土为主。该矿区土壤主要有：粘土、亚粘土两种。

根据地勘资料分析，本项目场地内土壤主要为素填土，混板岩碎石及角砾，含量约30%，含大量植物根系，厚约1.5～10.0m。

      - 1.2.1.6  植被

康定市植被以自然植被为主，植被的分区有明显的带谱性。县境内地域辽阔，自然植被种类繁多，群落多样，垂直分布明显，既有亚热带植被，又有寒带植被。项目区森林植被主要为云杉、红杉组成的有林地，高山柳、山杨、绢毛蔷薇、10尖叶栒子等组成的灌木林，禾本科的燕麦草及其他莎草科、蔷薇科、豆科等草本 植物及少量蕨类植物。根据现场调查，距项目区约15km的姑咱镇设有林业种植 苗圃，其中育有云杉、高山柳、燕麦草、披碱草等树草种幼苗，均为项目区适生的本地树草种。项目区林草覆盖度约 56%。

项目建设区不涉及各级自然保护区、风景名胜区和森林公园，其内未发现属 于国家保护的珍稀野生动物、珍稀植物及名古木（母）树分布。

      - 1.2.1.7  其他

根据现场调查及资料查阅，本项目选址不涉及饮用水源保护区，不在水功能一级区的保护和保留区；沿线不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地址公园、森林公园、重要湿地等。

    - 1.2.2  水土流失及防治情况

      - 1.2.2.1区域水土流失现状

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）文、《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函〔2017〕482号），工程涉及的康定市属于雅砻江、大渡河中下游游省级水土流失重点预防区。

康定市新都桥镇和塔公乡境内地形复杂，地质结构断裂发育，土壤土层薄、砂质多，岩石风化强烈，抗蚀性弱，根据2019年四川省水土流失动态监测数据可知，康定市水土流失面积2889.41km2，均为水力侵蚀，其中轻度侵蚀2062.24km2，中度侵蚀512.86km2，强烈侵蚀240.03km2，极强烈侵蚀68.23km2，剧烈侵蚀6.05km2。1.2.2.2  工程区水土流失现状

根据全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果（办水保[2013]188号文）和《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》（川水函[2017]482号），本工程位于雅砻江、大渡河中下游游省级水土流失重点预防区，区域内土壤容许流失量为500t/km2·a。

根据批复的水土保持方案报告表及项目调查情况了解，项目原地貌为公共管理与公共服务用地，工程区平均土壤侵蚀模数背景值为300t/km².a，侵蚀强度为微度，工程占地范围内年均土壤侵蚀量约0.75t。

水土保持方案和设计情况

2.1  主体工程设计

2019年6月13日，国网四川省电力公司甘孜供电公司以《关于甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程可行性研究报告的批复》（甘电发展[2019]37号）对项目可研报告进行了批复。

2019年8月，成都城电电力工程设计有限公司完成《甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程初步设计报告》。

2.2  水土保持方案报告表

2019年12月，国网四川省电力公司甘孜供电公司委托浙江中水工程技术有限公司编制本项目的水土保持方案报告表，浙江中水工程技术有限公司于2020年1月编制完成《甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程水土保持方案报告表》。2020年5月，康定市水利局以《康定市生产建设项目水土保持方案报告表行政许可决定书》（康水利[2020]102号）对该项目水土保持方案报告表准予行政许可。

2.3  水土保持方案变更

本项目水土保持方案报告表为初步设计深度，在项目实际建设过程中基本与方案设计相同，经现场调查核实，本工程主体工程及水土保持措施与原方案设计相比较，主体设计及水土流失防治措施布局与水保方案报告表基本一致，不存在重大变更。

水土保持方案实施情况

3.1  水土流失防治责任范围

方案确定的水土流失防治责任范围

按照《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)的有关规定，水土流失防治的总体要求是：预防和防治责任范围的水土流失，并尽可能使现有水土流失得到有效控制；美化和绿化工程区环境，维持区域生态环境良性循环。通过分时段分区实施各项水土保持措施，促进工程建设及运行安全。

根据本工程的水土保持方案报告表以及康定市水利局的行政许可，本工程水土保持防治范围总面积为0.25hm2，其中永久占地0.20hm2，临时占地0.05hm2。水保方案确定水土流失防治责任范围见表3.1-1。

水保方案确定水土流失防治责任范围

表 3.1-1

| 序号 | 防治分区 | 防治责任面积（hm²） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电站及进站道路用地区 | 0. 20 |  |
| 2 | 电缆沟用地区 | 0.05 |  |
| 合计 |  | 0.25 |  |

水土流失防治责任范围评估

本次验收是以《甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程水土保持方案报告表》和《康定市生产建设项目水土保持方案报告表行政许可决定书》（康水利[2020]102号）为依据，并辅以现场复核。本项目的防治责任范围分为变电站及进站道路用地区和电缆沟用地区二个分区。通过现场调查、量测，对照方案确定的水土流失防治责任范围，对每个防治分区的面积进行核实，最后核定出该项目的水土流失防治责任范围。

工程建设期实际水土流失防治责任范围

实际建设过程中，本项目严格按照主体设计和水土保持方案确定的范围和建设内容进行建设。本工程建设期实际水土流失防治责任范围面积为0.25hm2，项目建设区0.25hm2，直接影响区0hm2；工程实际水土流失防治责任范围见表3.1-2。水土流失防治责任范围面积对比表详见表3.1-3。

工程实际水土流失防治责任范围  单位：hm2

表 3.1-2

| 序号 | 防治分区 | 防治责任面积（hm²） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电站及进站道路用地区 | 0. 20 |  |
| 2 | 电缆沟用地区 | 0.05 |  |
| 合计 |  | 0.25 |  |

水土流失防治责任范围对比表 单位：hm2

表 3.1-3

| 防治分区 | 批复面积 | 实际面积 | 变化情况 | 防治责任对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （+、-） |  |
| 变电站及进站道路用地区 | 0.20 | 0.20 | 0 |  |
| 电缆沟用地区 | 0.05 | 0.05 | 0 |  |
| 合计 | 0.25 | 0.25 | 0 |  |

水土流失防治责任范围变化原因分析

水土保持方案报告表编制深度为初步设计深度，在后期设计和施工中，建设单位严格按照批复方案和初步设计方案进行深入和优化设计，水土流失防治责任范围无变化。

3.2  弃渣场设置

本项目实际施工土石方量与批复的水土保持方案报告表基本一致，开挖总量0.30万m³，土石方回填利用0.30万 m³，无弃方产生，不设置弃土场，回填区域位于本项目场地东侧。

3.3  取土（石、料）场设置

经现场调查，查阅施工资料，本项目使用砂石骨料采用外购解决，实际未设置取土（石、料）场。

3.4  水土保持措施总体布局

    - 3.4.1  水土保持措施总体布局

      - 3.4.1.1  水土保持措施布局原则

水土保持方案设计的内容将根据工程区的自然环境状况，结合项目建设特点，有针对性地采取工程、植物和临时措施，预防和治理因工程建设而诱发的新增水土流失。根据工程施工总布置、施工特点和工程完工后的土地利用意向，按照以下原则，布设水土流失防治措施。

1、坚持“预防为主、防治结合、因需制宜、因害设防”的原则，对因工程建设和生产造成的水土流失防治进行总体设计、全面布局、科学配置。

2、坚持综合防治、突出重点的原则，对工程区水土流失的防治应采用工程措施挡护、植物措施绿化、土地整治利用的综合防治体系，对工程区水土流失进行治理。同时结合水土流失预测，对工程水土流失严重地段应重点防治。

3、按照分区防治的原则，结合项目区的地形地貌及气候特点分区采取适当的防治措施进行治理。

4、生态效益优先原则，水保工程以控制水土流失、改善生态环境、恢复植被为重点。

5、水土保持措施方案制定、设计与施工过程，在确保水保功能的同时，兼顾经济性和技术上易操作性的原则。水土保持工程措施应尽量就地取材，做到技术上可靠、经济上合理。植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化美化效果。

6、项目建设过程中应注重生态环境保护，设置临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的废弃土石渣。

7、注重吸收当地水土保持的成功经验，借鉴国内外先进技术。

8、树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调。

9、工程措施、植物措施、临时措施要合理配置、统筹兼顾、形成综合防护体系。

10、防治措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。

11、水土保持工程要满足与总体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求。

    - 3.4.2  水土保持措施总体布局情况对比

工程实际实施的水土保持措施总体布局与设计措施布局对比情况详见表3.4-1。

水土保持措施总体布局对比情况表

表 3.4-1

| 防治分区 | 措施类型 | 方案设计措施 | 实际实施措施 | 投资列支 | 变化说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站及进站道路用地区 | 工程措施 | 排水沟、雨水管、涵 | 排水沟、雨水管、涵 | 主体设计 | 工程量有变化 |
|  |  | 碎石铺盖 | 碎石铺盖 | 主体设计 |  |
|  | 植物措施 | 撒播植草 | 撒播植草 | 方案新增 |  |
| 电缆沟用地区 | 临时措施 | 防雨布遮盖 | 防雨布遮盖 | 方案新增 | 工程量有变化 |

    - 3.4.3  水土保持措施总体布局评价

总的来看，在项目建设过程中，项目区水土流失防治分区科学，实施的水土保持措施总体布局较为合理，注重植物措施与工程措施的结合，永久措施与临时措施相结合，采取综合治理措施防治水土流失。项目建设过程中布设了较为完善的排水及绿化措施，在施工过程中实施了完善的临时遮盖措施，水土保持措施体系将治理水土流失与恢复项目建设区植被相结合，统一布局各种水土保持措施，对于治理和控制水土流失，改善生态环境，保证主体工程的安全运行有积极的作用。

经现场调查，本项目实际实施的各项水土保持措施基本按照方案设计水土保持措施体系设置；本项目各区水土流失防治措施体系完整合理，具有较好的水土保持功能，具备验收条件。

3.5  水土保持设施完成情况

    - 3.5.1  防治措施实施情况

      - 3.5.1.1  变电站及进站道路用地区

变电站及进站道路用地区水土保持措施主要为排水沟、排水管涵、碎石铺装、撒播植草等，以工程措施结合植物措施实施，防治因工程建设造成的水土流失。经统计，本区共修建排水沟250m（0.4×0.4m），排水管涵152.57m，碎石铺盖725m2，撒播植草255m2。

建设单位和施工单位非常重视水土保持措施在项目建设及安全运营过程中的重要性，尽可能的采用适宜的水土保持措施对本区进行水土流失的预防及治理。

变电站及进站道路用地区水土保持措施完成情况对比表

表 3.5-1

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 设计量 | 实施量 | 对比 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站及进站道路用地区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 250 | 250 | 0 | 2020.3-4 |
|  |  | 排水管涵 | m | 0 | 152.57 | +152.57 | 2019.11 2020.7 |
|  |  | 碎石铺盖 | m2 | 725 | 725 | 0 | 2020.7 |
|  | 植物措施 | 撒播植草 | m2 | 249 | 255 | +6 | 2020.7 |

根据变电站及进站道路用地区内的水土保持措施实施情况及效果可知，本区防治水土流失效果较好，实际完成的水土保持措施效果较水保方案中水土保持功能未降低。

      - 3.5.1.2  电缆沟用地区

电缆沟用地区水土保持措施主要为施工过程中的临时遮盖措施，临时措施有效的防治了本区施工过程中的水土流失，发挥了水土保持作用。

电缆沟用地区水土保持措施完成情况对比表

表 3.5-2

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 设计量 | 实施量 | 对比 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆沟用地区 | 临时措施 | 防雨布 | m2 | 100 | 150 | +50 | 2020.1-4 |

根据现场实际，电缆沟用地区采取的水土保持措施及工程量较水土保持方案有所增加，增加原因主要是因为项目区为高寒地区，植物生长条件较为恶劣，施工单位加大了草籽量，减少了灌木栽种，绿化面积未能达到方案设计面积但超过了防治标准，效果也不错。

根据电缆沟用地区水土保持措施实施情况及效果可知，本区施工期采取了临时措施，水保防治措施体系完善，防治水土流失效果较好，实际完成的水土保持措施效果较水保方案中水土保持功能未降低。

    - 3.5.2  水土保持设施工程量完成情况

通过查阅项目完工资料以及报告编制组的现场查勘情况、复核内业资料，甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程水土保持设施工程量情况见表3.5-3。

水土保持设施工程量完成情况对照表

表 3.5-3

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 设计量 | 实施量 | 对比 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站及进站道路用地区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 250 | 250 | 0 | 2020.3-4 |
|  |  | 排水管涵 | m | 0 | 152.57 | +152.57 | 2019.11 2020.7 |
|  |  | 碎石铺盖 | m2 | 725 | 725 | 0 | 2020.7 |
|  | 植物措施 | 撒播植草 | m2 | 249 | 255 | +6 | 2020.7 |
| 电缆沟用地区 | 临时措施 | 防雨布 | m2 | 100 | 150 | +50 | 2020.1-4 |

综上，本工程基本按照水保方案及批复文件的要求实施了工程防护措施、植物措施和临时措施，各防治分区防治措施体系完整，部分防治分区根据现场施工情况进行了部分调整，水土流失防治分区和水土保持设施总体布局合理。目前，工程防治区内未发生严重水土流失情况，工程措施防护基本到位。因项目区地势及气候条件原因，植被恢复效果一般，长势情况不佳，后期应加强补植补种；工程建设引起的水土流失得到了较好的控制，生态环境有良好的改善。总体上来看，本项目实际完成的水土保持措施较水保方案中水土保持措施相比水土保持功能有所提高。

3.6  水土保持投资完成情况

    - 3.6.1  工程水土保持方案批复投资

根据水土保持方案报告表和《康定市生产建设项目水土保持方案报告表行政许可决定书》（康水利[2020]102号），甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程水土保持概算总投资为25.52万元。其中，主体工程设计中水土保持措施投资为15.80万元，新增水土保持专项投资为9.72万元。新增水保专项投资中，植物措施费0.13万元，监测措施费用2.50万元，临时措施费0.17万元，独立费用6.06万元，基本预备费0.53万元，水土保持补偿费0.33万元。批复的水土保持投资详见表3.6-1。

批复的水土保持投资表    单位：万元

表 3.6-1

| 序号 | 工程或费用名称 |  | 建安工程费 | 设备费 | 植物措施费 | 独立费用 | 水土保持总投资 | 主体工程已计水保措施投资 | 新增水保专项投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：工程措施 |  |  | 15.80 |  |  |  | 15.80 | 15.80 | / |
| 第二部分：植物措施 |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.13 | / | 0.13 |
| 第三部分： 监测措施 |  |  |  |  |  | 2.50 | 2.50 | / | 2.50 |
| 第四部分：临时措施 |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.17 | / | 0.17 |
| 第五部分：独立费用 |  |  |  |  |  | 6.06 | 6.06 | / | 6.06 |
| 一 |  | 建设管理费 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | / | 0.06 |
| 二 |  | 科研勘测设计费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 | / | 3.00 |
| 三 |  | 水土保持设施验收费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 | / | 3.00 |
|  |  | 一至五部分合计 | 15.97 | / | 0.13 | 8.56 | 24.66 | 15.80 | 8.86 |
|  |  | 基本预备费 |  |  |  |  | 0.53 | / | 0.53 |
| Ⅲ |  | 价差预备费 |  |  |  |  | / | / | / |
| Ⅳ |  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 0.33 | / | 0.33 |
|  |  | 工程总投资 |  |  |  |  | 25.52 | 15.80 | 9.72 |
| 静态总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅳ） |  |  |  |  |  |  | 25.52 |  |  |
| 总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ） |  |  |  |  |  |  | 25.52 |  |  |

    - 3.6.2  工程实际完成水土保持投资

通过认真核查项目合同、有关凭证资料，甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程水土保持工程共完成投资23.46万元（最终以审计部门的审计结果为准），其中主体工程中具有水土保持功能的项目投资为16.02万元，新增水土保持投资为7.44万元。新增水保投资中植物措施0.20万元，临时措施0.57万元，独立费用6.34万元（其中建设管理费0.34万元，科研勘测设计费3.00万元，水土保持设施验收报告编制费3.00万元），水土保持补偿费0.33万元。工程实际完成水土保持投资详见表3.6-2。

实际完成的水土保持投资一览表  单位：万元

表 3.6-2

| 编号 | 工程或费用名称 | 实际完成投资 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主体设计 | 方案新增 | 合计 |  |
| 一 | 工程措施 | 16.02 |  | 16.02 |  |
| 1 | 变电站及进站道路用地区 | 16.02 |  |  |  |
| 二 | 植物措施 | 0 | 0.20 | 0.20 |  |
| 1 | 变电站及进站道路用地区 | 0 | 0.20 |  |  |
| 三 | 监测措施 | 0 | 0 | 0 | 根据川水函[2018]887号文，征占地10公顷以下项目可不提供监测报告，该部分费用不再计列 |
| 1 | 设备及安装费 |  |  |  |  |
| 2 | 建设期观测运行费 |  |  |  |  |
| 四 | 临时措施 | 0 | 0.57 | 0.57 |  |
| 1 | 电缆沟用地区 |  | 0.25 |  |  |
| 2 | 其他临时工程 |  | 0.32 |  |  |
| 五 | 独立费用 | 0 | 6.34 | 6.34 |  |
| 1 | 建设管理费 |  | 0.34 |  |  |
| 2 | 科研勘测设计费 |  | 3.00 |  |  |
| 3 | 水土保持设施验收费 |  | 3.00 |  |  |
| 六 | 基本预备费 | 0 | 0 | 0 | 工程已实施，不再计列 |
| 七 | 水土保持补偿费 | 0 | 0.33 | 0.33 |  |
| 合计 |  | 16.02 | 7.44 | 23.46 |  |

    - 3.6.3  方案批复投资与实际完成投资对比

本工程实际完成水土保持投资23.46万元，比批复的水土保持投资减少2.06万元，其中主体已有水土保持措施投资增加0.22万元，水保方案新增投资减少2.28万元。水土保持方案批复投资与实际完成投资对比见表3.6-3。

水土保持方案批复投资与实际完成投资对比表   单位：万元

表 3.6-3

| 序号 | 工程名称 | 方案批复投资 | 实际完成投资 | 增减(+，-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 主体设计投资 |  | 15.80 | 16.02 | +0.22 |  |
| 一 | 工程措施 | 15.80 | 16.02 |  |  |
| 1 | 变电站及进站道路用地区 | 15.80 | 16.02 |  |  |
| 第二部分 方案新增投资 |  | 9.72 | 7.44 | -2.28 |  |
| 一 | 植物措施 | 0.13 | 0.20 | +0.07 |  |
| 1 | 变电站及进站道路用地区 | 0.13 | 0.20 | +0.07 | 绿化根据现场实际立地条件，增加了撒播植草量 |
| 二 | 监测措施 | 2.50 | 0 | -2.50 | 本项目按照川水函[2018]887号文可不提供监测总结报告，相应费用不再计列 |
| 三 | 临时措施 | 0.17 | 0.57 | +0.40 |  |
| 1 | 电缆沟用地区 | 0.12 | 0.25 |  | 根据实际增加了临时遮盖措施 |
| 2 | 其他临时工程 | 0.05 | 0.32 |  |  |
| 四 | 独立费用 | 6.06 | 6.34 | +0.28 |  |
| 1 | 建设管理费 | 0.06 | 0.34 |  | 根据实际投资计列 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 3.00 | 3.00 |  | 根据实际投资计列 |
| 3 | 完工验收技术评估费 | 3.00 | 3.00 |  | 根据实际投资计列 |
| 五 | 基本预备费 | 0.53 | 0 | -0.53 | 工程完成，预备费取消 |
| 六 | 水土保持补偿费 | 0.33 | 0.33 |  |  |
| 合计 |  | 25.52 | 23.46 | -2.06 |  |

    - 3.6.4  水土保持投资分析

      - 3.6.4.1  主体已有水土保持措施投资变化原因分析

主体设计的措施工程量较水保方案略有增加，投资增加0.22万元。

      - 3.6.4.2  方案新增水土保持措施投资变化原因分析

方案新增水土保持措施投资减少2.28万元，其中植物措施投资增加0.07万元，监测费用减少2.50万元，临时措施投资增加0.40万元，独立费用增加0.28万元，基本预备费减少0.53万元，投资变化主要原因如下：

- 绿化根据现场实际立地条件实施，加大了撒播植草面积，相应费用增加，导致植物措施投资最终增加0.07万元；

- 监测费用减少2.50万元，主要是根据川水函[2018]887号文，征占地小于10公顷以下的项目可不提供监测总结报告，建设单位可自行开展水土保持监测工作，因此此部分费用未计列。

- 项目施工过程中实施增加了防雨布数量，导致临时措施投资增加0.40万元。

4、独立费用按照实际计列费用，建设管理费按照比例取费，略有增加。

5、基本预备费已计列到相关投资中，不再单独列支。

水土保持工程质量

4.1  质量管理体系

建设单位质量控制

本项目建设全面实行项目法人责任制、招标投标制和工程监理制。由项目法人（国网四川省电力公司甘孜供电公司）全面负责项目的建设与管理。公司领导高度重视项目建设中的水土保持工作，把水土保持工程纳入主体工程的建设和管理体系中，由工程建设项目部负责水土保持工程的实施和完善。工程建设项目部作为建设单位职能部门牵头召集设计、监理、施工等各参建方质量负责人，制定了《国网四川省电力公司甘孜供电公司甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程质量管理制度》，对项目的水土保持工作做了规定，制定了《国网四川省电力公司甘孜供电公司甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程监理工作考核办法》、《单位（分部、分项）工程质量检查与验收制度》、《工程整体验收制度》、《隐蔽工程质量验收制度》、《不合格项处理管理规定》、《质量事故处理制度》等一整套适合本工程的制度体系，确保工程建设的规范化、制度化。

为确保本项目水土保持工程的质量、进度、投资控制，项目建设单位将水土保持工程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标等程序纳入主体工程管理程序中。水土保持工程措施的施工由相应的主体工程施工单位承担。各施工单位均建立了第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；实行工程质量终身负责制，层层落实、签订质量责任书，各自负责其相应的责任，接受建设单位、监理以及监督部门的监督；根据项目有关建设的政策、法规、规程、规范和标准，把好质量关。

设计单位的质量保证体系

设计单位按GB/T19001-ISO9001标准质量管理体系组织推行了质量保证体系，在项目中实施质量策划、质量控制、质量保证和质量改进管理，并在认真落实质量保证制度的同时不断提出巩固、完善和提高的新目标，以持续改进质量保证体系。为贯彻“精益求精、不断改善”宗旨和质量方针，实现各项工程投产后良好的经济效益和社会效益，设计单位按照质量体系文件的要求控制设计全过程，强化设计质量的动态控制，并定期进行内部审核，认真贯彻项目建设方针、法规，以优质的设计产品确保工程建设的优质高效。

1、在工程的设计过程中，设计单位强化公司、室、组三级质量管理机构的职责履行，总工程师负责指导监督质量管理体系的有效运行。总工室在总工程师领导下行使职权，明确专人负责协助项目组设总，直接参与工程全过程的质量管理活动，在工程建设全过程对有关政策、设计标准、深度规定、限额设计要求的贯彻执行，新技术、结构、材料的应用等进行有效的管理和监督，并协调各相关专业，确保文件在各有关专业室正确、迅速的传递，在设计手段和资源的配置，技术、档案资料的利用及勘测设计成品的印制出版质量等方面起到可靠的保证和支撑作用。

2、为满足工程项目的设计要求，设计单位以文件形式规定了设计质量有关的过程开发、运作和控制的主要责任、权限、报告渠道及各专业间相互接口。同时选派技术职称和设计技术水平相应的，符合任职资格条件的人员，承担工程的设计审定、审核工作。

3、设计单位明确设计必要的程序，实施分阶段质量控制。确保各阶段设计文件做到基础资料齐全，采用技术标准合理准确，深度符合规定要求，满足工程建设的需要和质量要求。

4、设计单位建立了设计图纸和技术文件的设计质量评审制度，坚持三级审核制度，建立健全了质量监督检查制度、改进机制并制定、完善质量责任及相应的考核办法，加大质量管理和产品质量的考核、奖惩力度，确保本项目设计质量。

施工单位的质量保证体系

施工单位都是具有施工资质，具备一定技术、人才、经济实力的企业，自身的质量保证体系较完善。

工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；项目总工主持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在保证质量的同时，控制工程进度；依据相关规定，保证施工质量，按合同规定对工程材料、苗木及工程设备进行试验检测、验收；工程施工期，严格按方案设计进行施工；制定了《工程管理制度》、《工程技术部及相关岗位技术职责》、《施工方及其他服务采购控制程序》、《国网四川省电力公司甘孜供电公司甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程安全工作规定》等管理办法和制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具有完整的质量自检记录、各类工程质量签证、验收记录等。首先进行自检，合格后由监理公司、总公司组织初验。对不符合质量要求的工程，发放工程质量整改通知单，限期整改。

按照《安全生产监督规定》建立健全安全施工保证体系和安全监督体系，制定了《工程安全文明施工管理制度》、《国网四川省电力公司甘孜供电公司甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程安全文明施工考核办法》，协调、解决本单位以及与相邻单位在施工中出现的各类安全文明施工问题。

在此基础上，注重各项措施的检查验收工作，将价款支付同完工验收结合起来，保障了工程质量和种植林草的成活率和保存率。

监理单位的质量控制体系

甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程项目监理单位根据《施工监理服务协议书》，并结合输变电工程实际情况，编制了《监理过程控制程序》颁发使用，以使监理工作达到标准化、规范化、程序化，加强工程质量管理，控制工期和费用。

监理单位与国网四川省电力公司甘孜供电公司签订监理合同后，组建项目监理部，任命总监理工程师，进驻工程现场，按《监理过程控制程序》要求开展监理工作。对施工开始前和施工过程中的材料配备、工作情况和质量问题进行现场管理。根据各项管理工作的需要，制定较为具体的管理规定或实施细则，经总监审定后报公司总工程师或主管副总经理批准后。发送施工单位依照执行。监理单位为工程的顺利实施专门制定了《监理规划》及《监理实施细则》，制定了相应的监理程序，运用常规检测技术和方法，严格执行各项监理制度，对包括植物措施在内的整个水土保持工程实施了整体质量、工程进度和投资总额控制。

施工开始前，监理单位审核了施工单位的资质、质量计划，并进行详细记录；编制年（季）度工作计划，经公司总工程师批准后实施；施工过程中，主要采用现场检查验收、旁站与巡视、平行检验等控制手段，所有控制过程都保存控制记录。及时组织进行分部工程验收与质量评定，做好工程验收工作。定期向公司报告工程质量情况，并进行统计、分析与评价。

各监理部下设的结构、建筑、安装、测量、试验、计量、质检专业监理工程师和现场监理工程师，分工负责、全过程、全方位的进行质量体系监控。同时通过设计单位的协调沟通，设计单位也加强了工程建设过程中的信息交流和现场服务，常驻施工工地，不定期巡视各施工面，发现与设计意图不符之处，及时通知监理工程师责令承包商改正。加快了设计问题处理速度，加强了现场控制力度，工程的施工及质量管理取得良好效果。

对施工单位报送的各项预（结）算的文件，按《技经工作管理制度》的要求，经监理单位的监理工程师审核后，填写《工程预（结）算审核表》、《工程结算会签单》报送公司计划部审核批准；《工程结算会签单》应经公司总经理批准，工程部、物资部配合协助管理支付。

经过建设监理，保证了水土保持工程的施工质量，投资得到严格控制，按计划进度组织实施。

4.2  各防治分区水土保持工程质量评定

    - 4.2.1  项目划分及结果

根据建设单位提供的相关资料，经报告编制组实地核查，依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《生产建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2016，以下简称技术规程），按照水土流失防治分区，结合项目特点将本项目水土保持措施划分防洪排导工程和植被建设工程2个单位工程。

由于本项目水土保持工程措施、植物措施和临时措施由主体工程施工单位总承包完成，主体工程进行分项验收时已进行了质量评定，本次评定将接受主体工程的评定结果，对专项水土保持措施的工程部位，按“技术规程”要求进行现场评定或复核。整个项目可划分为2个分部工程，7个单元工程。具体见表4.2-1。

水土保持工程项目划分情况表

表 4.2-1

| 防治区域 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 划分标准 | 数量 |
| 变电站及进站道路用地区 | 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 按段划分，每50~100m作为一个单元工程 | 6 |
|  | 植被建设工程 | 点片状植被 | 以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程 | 1 |
| 合计 | 2 | 2 |  | 7 |

    - 4.2.2  质量评定

      - 4.2.2.1  质量评定标准

甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程总体评定主要是以单位工程评定为基础，其评定等级分为优良和合格两级。工程项目质量优良标准为：单位工程质量全部合格，其中有50%以上的单位工程优良，且主要建筑单位工程为优良；合格标准：单位工程质量全部合格。

单位工程在分部工程质量评定的基础上，采用专家评定法评定质量等级。单位工程评定标准，优良标准为：分部工程质量全部合格，其中有50%达到优良，主要分部工程质量优良，且施工过程中未发生过任何重大质量事故；中间产品全部合格其中砼拌和物质量达到优良；原材料质量合格；外观质量得分率达到85%以上；施工质量检测资料齐全。合格标准为：分部工程质量全部合格；中间产品和原材料全部合格；外观质量得分率达到85%以上；施工质量检测资料齐全。

      - 4.2.2.2  水土保持工程质量评定

（1）完工资料检查情况

报告编制组检查了水土保持工程质量检验和工程质量评定资料。包括主要原材料的检验、施工单位“三检”、监理工程师初验等环节的资料。

完工资料检查结果显示：本项目实施的水土保持措施（包括工程措施、植物措施）可以划分为2个单位工程、2个分部工程、7个单元工程。

（2）质量评定情况

水保措施质量评定是根据施工记录、监理记录、工程外观和处理缺陷等进行综合评定。建设单位国网四川省电力公司甘孜供电公司组织监理单位、施工单位等对本工程各项水土保持措施分部工程及单位工程进行了验收。验收人员查阅了所有水土保持措施单位工程相关施工记录、监理记录等。最终评定：本项目单元工程全部合格，合格率100%，单元工程优良数6个，优良率85.7%；2个分部工程全部合格，合格率100%；2个单位工程全部评定为合格，合格率100%。

项目区各项水土保持单位工程总体合格，水土保持措施布局合理，质量符合设计要求，起到了良好的水土流失防治、绿化美化、植被恢复等多重效果，具备验收条件。

水土保持措施质量评定汇总表

表 4.2-2

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程质量评定情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总体数 | 合格数 | 合格率 | 优良数 | 优良率 |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 合计 |  | 7 | 7 | 100% | 6 | 85.7% |

分部工程质量评定

表4.2-3

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程抽样检查情况 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 单元工程全部合格，未发生质量事故。 | 合格 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 单元工程全部合格，未发生质量事故。 | 合格 |

单位工程质量评定

表 4.2-4

| 单位工程 | 分部工程评定结论 | 单位工程评定结论 |
| --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。 | 合格 |
| 植被建设工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。 | 合格 |

    - 4.2.3  现场抽查情况

2020年12月，我公司组织相关工程、植物相关专业技术人员对对水土保持措施中的防洪排导工程、植被建设工程及土地整治工程工程进行了现场核查。核查的分部工程包括排洪导流设施、点片状植被共2个分部工程。对工程措施如截排水等主要核查其外观质量及几何尺寸检查；对植物措施采用样方调查。

资料检查及现场检查结果表明：本工程抽查单元工程共7个，7个单元工程全部合格，合格率100%；2个分部工程全部合格，合格率100%；2个单位工程全部评定为合格，合格率100%。

项目区各项水土保持单位工程总体合格，水土保持措施布局合理，质量符合设计要求，起到了良好的水土流失防治、绿化美化、植被恢复等多重效果，具备验收条件。

      - 4.2.3.1  工程措施现场抽查情况

甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程水土保持工程措施现场检查，是在对其内业验收资料整体评价达到设计要求后的基础上对已完工的工程措施进行现场质量抽查。主要抽查了各水土流失防治区的的截排水沟、植被建设等工程项目，现场抽样检查的目的主要是对工程外观质量，结构尺寸，是否存在工程缺陷；覆土厚度、植被长势是否达到设计要求进行评价。

2020年12月，报告编制组对水土保持工程措施的2个单位工程及2个分部工程全部进行了现场检查并拍照，对7处抽样点进行了详细核查，工程措施现场抽查情况见下表。

水土保持工程措施外观质量现场抽查情况汇总表

表 4.2-5

| 单位工程名称 | 分部工程名称 | 单元工程现场核查情况 |  |  |  |  |  | 质量检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 抽样数 | 合格数 | 合格率 | 优良数 | 优良率 |  |
|  |  |  |  |  | （%） |  | （%） |  |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 6 | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 优良 |
| 植被建设工程 | 植被建设 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 合格 |
| 合计 |  | 7 | 7 | 7 | 100% | 6 | 85.7% | 合格 |

各区水土保持工程措施质量评定结果如下:

项目各分区排水沟、管畅通完整、稳固，排水设施运行正常，排水能力满足设计要求，各类工程措施基本控制了项目区内的水土流失。

水土保持工程措施检查结果表明：排水沟、管等工程措施外形美观，无明显工程缺陷，外观质量部分优良，总体合格。所用原材料及施工工艺均达到设计要求，抗风化力强，砌体错缝套茬，嵌砌牢固，水泥砂浆充填密实，勾缝饱满，抹面平整。场地平整碾压密实、平整，覆土厚度满足设计要求。

      - 4.2.3.2  植物措施现场抽查情况

水土保持植物措施的评价，按照《生产建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2016），《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2018）和水土保持植物措施验收的相关标准进行。

甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程水土保持植物措施验收采用各防治分区现场质量抽查和检测，并结合查阅完工验收资料，对植物措施质量进行评价。

一、检查方法和标准

现场抽查采取了现场普查和抽样详查相结合的方法进行了全面调查。使用普查方法核实植树、种草的数量和绿化面积，采取随机抽样的方法，对植物措施的质量和生长状况进行详查。

①植物防护措施面积普查

对植物措施采用实测法核实，利用测距仪量测每个地块周边数据，进行地块面积计算。

②土质及覆土厚度抽检

土质情况主要检查有无石砾，是否宜于种植；需覆土段厚度则根据植物工程设计中的覆土要求，现场采用插扦核实。

③植被覆盖及合格率抽检

草区选取面积1～4m2样方小区随机抽检计算覆盖度，覆盖度计算采用量测法和目测法，同时通过调查记录成活和死亡株数，计算成活率。种草按出苗成活率计算植物措施面积，出苗成活率大于80%确认合格，计入植物措施面积；60%～80%为补植，小于60%为不合格，不计入植物措施面积。

④生长状况抽检

对详查区内的花、草的抽梢、叶片色泽、病虫害、长势情况进行抽检。质量分3级：良好、一般、差。

二、植物措施面积抽查情况

报告编制组对1个防治分区内的植物措施的实施情况进行了现场普查并进行拍照，对重点地段进行了详查。详查采取沿植物带随机定位抽查方式。

撒草是植物措施的主要防治手段，本项目各防治分区的裸露地表都进行了撒草绿化进行防治。草籽品种主要有：早熟禾、披咸草等。

三、现场抽查统计情况

2020年12月，报告编制组对实施水土保持植物措施的1个水土流失防治分区，1个单位工程及1个分部工程全部进行了现场检查并拍照，对1处抽样点进行了详细核查，植物措施现场抽查情况见下表。

水土保持植物措施外观质量现场抽查情况汇总表

表 4.2-1

| 单位工程 名称 | 分部工程 名称 | 单元工程现场核查情况 |  |  |  |  |  | 质量检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 抽样数 | 合格数 | 合格率 （%） | 优良数 | 优良率 （%） |  |
| 植被建设工程 | 点片状植被绿化 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 合格 |

项目防治分区的植物措施均以撒草绿化为主，由于受高寒地区影响，各防治分区内植物生长情况一般，植被覆盖一般，基本能控制各区水土流失，后期应补植补种，加强养护。

水土保持植物措施检查结果表明：甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程植物措施布设，绿化搭配基本合理，基本满足水土保持要求。

4.3  弃渣场稳定性评估

本工程未设置弃渣场。

4.4  总体质量评价

建设单位在工程建设中高度重视水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程施工之中，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督的管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量管理体系。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行了抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。

经过内业完工资料检查和现场抽查分析，对本项目水土保持工程措施质量评价如下：排水工程砌体抹面平整、压光、直顺，无裂缝、空鼓等现象，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀饱满、勾缝密实，浆砌石质量和规格符合设计要求；工程整地严格按照表土堆放、土地平整、表土返填、覆盖造地的顺序进行，覆土平均厚度达到设计要求，工程扰动土地得以改善，土地生产力得以恢复，确保了植物生长。

甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程水土保持植物措施完工后，建设单位联合监理单位、施工单位对植物措施进行了检查验收。验收数据表明，植物措施达到了设计与合同的要求，符合行业规范。

经报告编制组实地调查复核，甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程水土保持植物措施：草本植物品种选择合理，对保护和美化当地的生态环境起到了积极的作用。经现场抽查，种草合格率为100%。工程质量总体合格，符合验收条件。

项目初期运行及水土保持效果

5.1  初期运行情况

本工程于2019年10月8日正式开工建设，2020年8月9日工程基本建设完成，水土保持工程措施基本与主体同步实施，水土保持工程措施随着主体工程完工而完工。目前各项治理措施已完成，水土流失防治效果较好。

水土保持工程验收后，运行期水土流失防治责任范围内的水土保持工程措施日常管理维护工作将随主体工程交由运营单位负责。运营过程中，对各防治分区内排水设施进行定期检查，排水设施出现淤塞及时疏通，损坏的水土保持设施及时修复、加固。项目建设区绿化措施在植被的养护期内由运行单位负责项目建设区内植物措施的管护。

从目前运行情况看，本项目排水沟、雨水管等排水设施运行正常，排水设施能满足项目区内雨水排泄要求，水土保持工程管理责任明确，水土保持设施的正常运行得到了保证，取得了一定的效果。

主体工程在施工过程中，制定了质量管理体系，保障了施工质量，实施了较为完善的水土保持措施，开展了水土保持工作。工程投入运行后，运行期间，管理责任已落实。

本项目运行以来，建设单位按照运行管理规定，加强对防治责任范围内各项水土保持设施的管理维护，由专人负责，不定期检查、清理截排水沟道内淤积的泥沙，督促施工单位实施植株洒水、施肥、除草等管护工作，质保期满后即由运行单位负责绿化植物的管护措施，以更好发挥植物绿化美化和水土保持效果。

经现场检查，本工程水土保持设施投入试运行以来，排水设施得到了有效管护，运行正常；植物措施已加强后期管护，确保了成活率，发挥了绿化美化和保持水土的双重作用，具备完工验收条件。

5.2  水土保持效果

    - 5.2.1  验收标准

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保[2013]188 号，2013 年7月），该工程建设所涉及的四川省甘孜州康定市为雅砻江、大渡河中下游游省级水土流失重点预防区，项目属于青藏高原区，因此执行青藏高原区建设类一级标准。

根据水土保持方案报告表及康定市水利局行政许可（康水利[2020]102号），本工程水土流失防治目标值见表5.2-1。

水保方案报告表确定的水土流失防治目标

表 5.2-1

| 序号 | 防治指标 | 规范一级标准 |  | 干燥度修正 | 土壤侵蚀强度修正 | 行业修正 | 采用一级标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 设计水平年 |  |  |  | 施工期 | 设计水平年 |
| 1 | 水土流失总治理度（%） | * | 85 | * | * | * | * | 85 |
| 2 | 土壤流失控制比 | * | 0.80 | * | +0.20 | * | * | 1.0 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 85 | 87 | * | * | * | 85 | 87 |
| 4 | 表土保护率（%） | 90 | 90 | * | * | * | * | / |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | * | 95 | * | * | * | * | 95 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | * | 16 | * | * | -7 | * | 9 |

注：1）本项目用地为原变电站存量土地，用地范围内表层土为素填土，混板岩碎石及角砾，由已建新都桥500kV变电站场平回填造成，无表土可剥离，故本方案不将表土保护率作为本项目水土流失防治目标；2）根据《国家电网标准化手册（2014版）》的要求“站内不得进行绿化”，结合项目实际情况，对项目林草覆盖率进行调整。

工程各区域在施工过程中，采取了适宜的水土保持措施，水土保持工程的总体布局合理，效果明显，达到水土保持方案设计要求。水土保持措施主要采用排水沟、排水管、撒草等，有效地控制了水土流失，而且也保证了工程的安全运行，因此，主体工程和水土保持方案中所设计的水土保持措施是可行的。

    - 5.2.2  水土流失治理

（1）水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。通过调查项目区相关资料，甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程实际扰动土地总面积为0.25hm2，各类措施治理达标面积加上建筑物占压面积共0.24hm2，水土流失总治理度为96%，达到本工程防治目标85%的要求。

各分区的水土流失总治理度见表5.2-2。

各防治分区水土流失总治理度一览表

表 5.2-2

| 分区 | 总面积 | 水土流失面积 | 工程措施面积 | 植被覆盖面积 | 硬化及建筑物面积 | 达标面积 | 水土流失总治理度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：hm2 |  |  |  |  |  | % |
| 变电站及进站道路用地区 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 95% |
| 电缆沟用地区 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0.05 | 100% |
| 合计 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.24 | 96% |

（2）土壤流失控制比

本工程土壤容许流失量为500t/km2.a。工程在扰动期间土壤侵蚀量比较大，本项目自投入运行以来，运行正常，施工扰动区域大面积被建筑物、道路硬化、工程设施、植被所覆盖，水土流失已得到有效控制，经分析，本工程建设区内年均土壤侵蚀模数为300t/km².a，土壤流失控制比为1.67，达到验收目标值1.0。

各防治分区水土流失控制比一览表

表5.2-3

| 分区名称 | 占地面积 (hm2) | 现状土壤侵蚀 （t/km²·a） | 允许土壤侵蚀模数 （t/km²·a） | 水土流失 控制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站及进站道路用地区 | 0.20 | 300 | 500 | 1.67 |
| 电缆沟用地区 | 0.05 | 300 | 500 | 1.67 |
| 合计 | 0.25 | 300 | 500 | 1.67 |

（3）渣土防护率

渣土防护率是指项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。根据查阅完工验收等相关资料获知，本工程在建设期间拦渣率可达到97.5%，达到验收目标值87%。

（4）表土保护率

表土保护率是指项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比。根据查阅完工验收等相关资料并结合现场调查可知，本项目用地为原变电站存量土地，用地范围内表层土为素填土，混板岩碎石及角砾，由已建新都桥500kV变电站场平回填造成，无表土可剥离，故本方案不将表土保护率作为本项目水土流失防治目标。

    - 5.2.3  生态环境和土地生产力恢复

- 林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目水土流失防治责任范围内，林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比，可恢复植被面积是指可以采取植物措施的面积。

该工程水土保持方案实施后，实测项目区域实际可恢复植被面积为0.031hm2，植物措施面积为0.03hm2。大部分植被恢复良好，林草植被恢复率达96.8%，达到验收目标值95%。林草被恢复率计算见下表。

各防治分区林草植被恢复率一览表

表5.2-4

| 项目分区 | 总面积 | 可绿化面积 | 植物措施面积 | 未绿化面积 | 林草植被恢复率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：hm2 |  |  |  | ％ |
| 变电站及进站道路用地区 | 0.20 | 0.031 | 0.03 | 0.001 | 96.8 |
| 电缆沟用地区 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.25 | 0.031 | 0.03 | 0.001 | 96.8 |

（2）林草覆盖率

林草覆盖率为项目水土流失防治责任范围内内林草植被面积占总面积的百分比。林草类植被面积是指项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。项目建设期验收范围的面积为0.25hm2，林草面积为0.03hm2，林草覆盖率为12%，满足水保方案报告表制定的9%的目标值，林草覆盖率计算详见下表。

各防治分区林草覆盖率一览表

表 5.2-5

| 项目分区 | 总面积 | 可绿化面积 | 植物措施面积 | 未绿化面积 | 林草覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：hm2 |  |  |  | ％ |
| 变电站及进站道路用地区 | 0.20 | 0.031 | 0.03 | 0.001 | 15 |
| 电缆沟用地区 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.25 | 0.031 | 0.03 | 0.001 | 12 |

    - 5.2.4  公众满意程度

根据水土保持设施验收工作的有关规定和要求，在验收工作过程中，报告编制组共向项目周边群众发放10张调查表，收回有效调查表10张。通过抽样进行民意调查，目的在于了解甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程水土保持及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响及民众的反响，以作为本次验收工作的参考。调查对象包括农民、工人、学生、经商者、市民等。被调查者中20-30岁4人、30-50岁4人，50岁以上2人。其中男性8人，女性2人。报告编制组以此作为本次验收工作的参考，为今后的水土保持工作落实提供依据，公众满意度调查统计情况见下表。

项目水土保持公众调查统计表

表5.2-6

| 调查年龄段 |  | 20-30岁 |  | 30-50岁 |  |  | 50岁以上 |  | 男 |  |  | 女 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查总数 | 10人 | 4 |  | 4 |  |  | 2 |  | 8 |  |  | 2 |  |
| 职 业 |  | 农民 |  |  | 居民 |  |  | 学生 |  |  | 经商者 |  |  |
| 人 数 |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 调查项目 |  | 调查项目评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 好 | % |  | 一般 | % |  | 差 |  | % | 说不清 |  | % |
| 项目对当地经济影响 |  | 10 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 项目对当地环境影响 |  | 10 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 不影响农业生产活动 |  | 10 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 项目林草植被建设 |  | 9 | 90 |  | 1 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 土地恢复情况 |  | 9 | 90 |  | 1 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

调查数据结果表明，大多数人认为甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程对于推动当地的经济发展和改善当地居民生活起到了积极的作用，工程建设过程中开挖边坡等扰动地表采取了相应的治理措施，基本能按照水土流失防治要求采取各种水土保持措施，扰动区得到了有效治理。

    - 5.2.5  水土保持效果综合评价

报告编制组认为，本项目在运行初期，水土流失治理效果较好，能满足水土保持的要求。通过建设单位、施工单位、监理单位等的共同努力，项目区域在扰动土地整治、植被恢复、水土流失控制方面治理成效比较明显，工程具备水土保持设施完工验收的条件，同意组织本工程的水土保持设施完工验收。

工程水土流失防治指标达标情况详见下表。

水土流失防治指标达标情况统计表

表 5.2-7

| 效益指标 | 水保方案防治目标 | 实际达到指标值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土流失总治理度(%) | 85 | 96% | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.67 | 达标 |
| 渣土防护率(%) | 87 | 97.5% | 达标 |
| 表土保护率(%) | / | / | 不评价 |
| 林草植被恢复率(%) | 95 | 96.8% | 达标 |
| 林草覆盖率(%) | 9 | 12% | 达标 |

水土保持管理

6.1  组织领导

为适应本工程建设对水土保持的需要，建设单位建立了水土保持管理体制。承担工程建设的监理和施工单位也都有相应的部门负责各项水保工程的具体落实。为了作好施工区水保工作，监理和施工单位也建立了水保管理体系，配备了水保专兼职管理人员，专门负责承包合同项目中的水保工程建设和管理工作。

本工程按照项目法人制组织建设，项目管理机构如下：

工程建设单位为国网四川省电力公司甘孜供电公司；

水土保持方案编制单位为浙江中水工程技术有限公司；

主体工程监理单位为四川东祥工程项目管理有限责任公司；

水土保持设施验收报告编制单位为成都浚川工程设计咨询有限公司；

施工单位为四川蜀能电力有限公司。

各单位各司其职，密切配合，以各自运转有效的管理体系来确保工程的有效管理。

6.2  规章制度

    - 6.2.1  管理制度

自工程建设以来，以国家法律法规为依据，建设单位制定各项管理、考核办法、细则等多项，健全了水土保持工作的管理体系，规范了施工单位的施工行为，确保各项水土保持措施按照“三同时”制度落实。

    - 6.2.2  开展水土保持工作考核

为更好地落实施工区水土保持措施，提高各参建单位水土保持工作的积极性，建设单位制定了《环境保护工作考核办法（试行）》，设立环境保护和水土保持奖金，按照施工单位环境保护和水土保持工作的优差情况按比率发放，以奖代罚，调动施工单位的积极性。

依据公司制定的环境保护考核办法，分别制定了奖励办法、考核办法等。

考核工作程序：每半月由主管工程项目部组织监理、技术管理部到施工现场对环保水保措施实施情况进行现场打分；季度末对半月考核结果进行综合评分。根据考核评分结果，发放环境保护考核奖金。

    - 6.2.3  水土保持工程进度管理

为及时掌握水土保持工程建设情况，提高施工单位水土保持意识，建设单位要求各施工单位每月上报上月水土保持工程实施情况。随后，根据各单位填报情况结合新需要对该办法进行了完善。

    - 6.2.4  合同项目水土保持工程完工验收

水土保持完工验收采用过程控制和事后检查相结合的工作方法。对合同项目中水土保持工程施工过程进行巡视，检查水土保持工程实施情况，检查水土保持措施是否存在缺陷，能否发挥正常功能。工程完工后听取施工单位、监理单位的汇报，审查施工单位、监理单位编写的施工报告、监理报告，了解施工过程中水土保持工程质量、进度、投资的控制，审查施工单位编制的水土保持完工验收报告，出具合同项目完工水土保持意见书，从水土保持角度进行把关。完工合同项目中水土保持措施移交后，对其运行进行管理。

    - 6.2.5  水土保持例会制度

为了更好地贯彻落实本工程建设各项环保水保措施，自工程施工期开始每月定期组织施工、监理单位召开环保、水保工作例会，及时解决环保、水保工作中出现的各种问题，提高施工区环境管理效率，并通报和部署环保、水保工作。

对于在施工期间出现的各种环保、水保难题，不定期组织相关参建单位召开专题会议解决。

6.3  建设管理

建设单位在本项目水土保持工程施工过程中，严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，分别与各参建单位签订了合同。

建设单位将本项目水保工程建设和管理纳入整个工程建设管理体系实行统一管理，把水保报告表中有关水保措施纳入招标文件，分解到各个单项工程，列入合同总价与工程建设同步实施，从而为工程施工过程中，严格按照“三同时”原则，落实批复的水土保持方案报告表中的措施打下了基础，从源头上对可能发生的水土流失进行控制。

四川东祥工程项目管理有限责任公司对合同项目中的水土保持工程建设实施全过程监理。水土保持监理工作程序为：

(1) 编制水土保持监理规划。

(2) 编制水土保持监理实施细则。

(3) 按照水土保持监理实施细则实施监理，督促承建单位严格按照批复的水保方案编制详细的施工组织设计或施工方案，并提交监理审查。经审查合格后，准许开工。

(4) 在施工过程中，监督承建单位严格按照“先挡后弃、先排水后回填”的程序执行。

(5) 水土保持分项工程完工以后，及时组织该分项或分部工程的交工（完工）验收，并移交档案资料。

6.4  水土保持监测

    - 6.4.1  水土保持监测过程

建设单位在项目建设过程中，虽然未委托具有监测技术能力的单位对本项目水土流失进行监测，但建设单位将本项目水保工程建设和管理纳入整个工程建设管理体系实行统一管理，成立了项目水土保持工作领导小组：分管副总任组长，施工指挥部分管领导、总工，设计单位代表、监理等相关人员为组员。领导小组定期或不定期对建设现场进行监督检查、现场调查监测等，工程在建设过程中，未发生较大的水土流失。

    - 6.4.2  水土保持监测评价

报告编制组认为，工程建设单位按照康定市水利局行政许可要求，在工程建设期自行开展水土保持监测工作，从业主提供的建设期照片可得知：工程建设中各施工区采取了排水设施等措施，将工程建设产生的土石基本拦住，防止其再次流失；后期采取植物措施后，有效地控制了松散土的流失。随着植被发育及覆盖度的提高，施工扰动地表将得到有效保护，而且在投入运行后不再产生扰动地表活动。通过采取各项水土保持措施，使原有的水土流失状况得到基本治理，使新增水土流失得到有效控制，尤其是水土流失防治措施实施后的水土流失量比施工阶段明显减少，保证了工程的正常运行，创造了良好的生态环境，实现了区域生态经济的可持续发展。

6.5  水土保持监理

    - 6.5.1  监理内容评估

（1）监理机构

2019年9月，国网四川省电力公司甘孜供电公司委托四川东祥工程项目管理有限责任公司对甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程建设期间的土建工程进行监理。由于《水土保持方案报告表》中本项目工程水土保持措施总投资小于3000万，按照《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水保〔2003〕89号）等相关规定及要求，本项目可以由主体工程监理单位将水土保持监理工作纳入主体工程监理中。

监理单位正式进场时间为2019年9月底，项目监理实行总监理工程师负责制，在总监理工程师的主持下，按照专业进行监理和管理。总监理工程师是履行本项目监理合同的全权负责人，组织和领导本项目监理工作，完成监理合同所规定的监理方全部责任。项目监理部自进场以来，根据监理合同规定成立了监理组织机构，相应配备了能满足合同和工程需要的监理工程师和现场监理员。

（2）监理过程

2019年10月9日开始，监理单位四川东祥工程项目管理有限责任公司对甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程施工期进行监理，并负责该项目施工期的水土保持设施专项监理。

（3）监理内容

监理单位主要是以对水土保持措施的单位工程、分部工程、单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位、中间产品以及外观质量得分进行质量评定。在具体监理过程中，监理单位、建设单位以及施工单位，共同对施工原始记录、质量检验记录等资料进行查验，确认单元工程质量评定表所填写的数据、内容的真实和完整性，必要时可进行破坏性抽检。同时，应在单元工程质量评定表中明确记载质量等级的核定意见。

（4）监理方法

该工程的监理工作在工程建设全过程中实施“四控制”（进度、质量、投资、安全控制）、“一管理”（合同管理）、“一协调”（协调业主和工程参建各方的关系），实现工程完工投产目标。

①质量控制方法

质量控制分事前、事中、事后质量控制措施。依据国家建设监理有关规定，监理单位制定了一系列质量控制程序，主要包括承包单位质量体系审查程序、施工质量检验项目划分、报审、主要工程材料检查及复试检验、见证取样检验、材料及构（配）件供货商资质审查、外协单位资质审查、施工器具和检测仪表审查、质量验收及评定、隐蔽工程质量验收、不合格品管理、质量事故处理工作、工程质量例会管理办法等工作程序流程框图，以规范工程质量监理工作。施工、监理人员必须熟悉和遵守。

②进度控制方法

审核施工进度计划、材料设备供应计划与工期目标的协调性、符合性。审查承包商编制的二级及以下网络进度计划及其修改计划，并监督实施。根据《施工合同》督促承包商编制、执行、调整、控制进度计划，掌握工程进度，采取措施，确保工程开、完工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。

③投资控制方法

协助业主方准备并评审施工招标文件，参与对施工承包商的评标、合同谈判工作。协助委托人与承包人签订承包合同。

以批准的设计概算为控制投资工作的依据，协助业主方编制工程年度资金计划，并按月、季核实落实，定期向业主方通报资金使用状况。

审查承包商实际完成工作量及上报的《合同项目付款申请表》、《工程费用支付汇总表》、《工程变更费用申请表》、《工程结算书》等费用报表，确认无误后，由总监理工程师签署计量和工程付款凭证，使工程投资得到有效控制。

严格经费签证，凡涉及经济费用支出的停工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价签证，由项目总监理工程师最后核签。

严格按程序从造价、功能要求、质量和工期等方面审查工程变更、设计修改方案，如有变更及时通报业主方。

    - 6.5.2  监理结果分析与评价

主体监理单位接受委托后，及时组建了工程现场监理部（包含水土保持工程），并根据《水土流失综合治理技术规范（GB/T16453-2008）、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）、《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）、《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）等与水土保持有关的规程、规范和技术标准及文件要求，开展了水土保持工程监理工作。

一、水土保持工程建设项目监理在监理过程中主要开展了以下工作：

①熟悉工程设计施工图及合同规定的技术规程、规范与技术标准；

②制定工程监理程序，审查承包商编制的施工组织设计及施工方案、质量保证体系等；

③对每道工序、每个部位不定期地进行质量检查和巡视检查，对重要工程基础开挖、墙体砌筑、采取旁站措施；对质量合格及时签认，对不合格的要求返工或采取补救措施；

④反复宣传“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，发现质量问题及时进行处理；

⑤在项目施工过程中及时向业主提交各种报表和工作总结报告，并做好监理日志记录，整理好有关资料。

二、防治责任范围监理情况

《水土保持方案报告表》中明确该工程确定的防治责任范围为0.25hm2。在实际建设中，工程防治责任范围为0.25hm2。

三、工程质量监理结果

监理单位按照水土保持工程的界定三原则（主导功能原则、责任区分原则、试验排除原则）及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)确定的水土保持措施项目划分方法，将本项目工程的水土保持措施划分为2个单位工程，2个分部工程，7个单元工程。

    - 6.5.3  监理评估结论

监理单位按照监理合同完成了合同拟定的全部监理工作任务，包括防洪排导工程和植被建设工程的监理。监理单位能严格按照监理合同要求，审查承包单位的工程质量控制体系，监理人员常驻现场，相对独立、科学严谨，对重点工程进行跟班作业，及时解决施工中存在的问题，对施工质量、进度进行监控，工程质量达到设计要求，确保项目工期的实现。该工程质量基本符合水土保持设计和有关规范的要求，已栽植的草籽成活率和保存率90%以上。并对工程资料的管理，严格按照有关部门的规定进行了归档，并建立了监理资料查阅制度。

报告编制组认为：甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程在建设过程中根据相关法律法规和规章的要求，开展了相关的监理工作，监理单位取得了相关的工程质量监理数据，监理成果基本能够反映该项目工程的水土保持工程质量状况。

监理结果表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施质量总体合格、外观整齐、水土保持工程布局合理，水土保持监理工作整体满足水土保持相关规程、规范的要求。

6.6  水行政主管部门监督检查意见落实情况

建设单位主动和当地水行政主管部门取得联系，积极主动接受甘孜州水利局、康定市水务局等水行政主管部门的监督和检查，确保项目顺利实施。

建设单位主动汇报本项目水土保持工作情况，接受当地水行政主管部门的监督与检查。地方水行政主管部门对工程开展了多次水土保持监督检查工作，并提出了口头监督检查意见，建设单位已积极按照意见落实完善。

6.7  水土保持补偿费缴纳情况

本项目于2019年10月8日开工，2020年8月9日完工，工程总工期10个月。建设单位已于2021年2月25日按水土保持方案批复0.33万元缴纳（详见附件）。

6.8  水土保持设施管理维护

    - 6.8.1  管理机构、人员、制度

本项目于2019年10月8日开工，2020年8月9日工程基本建设完成，水土保持工程措施基本与主体同步实施，水土保持工程措施随着主体工程完工而完工。目前各项治理措施已完成，水土流失防治效果较好，各项治理措施完成到位。业主与各施工单位一起，将水土保持设施管理维护纳入工程日常维护中，主要体现在以下方面：

（1）定期巡逻、检查

由业主及监理单位监督，各区使用单位对工程涉及的各防治分区的排水设施和植物措施生长存活情况进行定期巡逻、检查，逐级落实岗位责任制，对出现淤塞的排水设施及时疏通，损坏的水土保持设施及时修复、加固，对林草措施及时进行抚育、补植、更新。

（2）及时维护

如果在检查过程中发现水土保持设施被破坏，派养护工作人员迅速对被损坏的设施进行修复、维护、加固，确保水土保持设施安全、高效地发挥水土保持效益。

（3）制定应急预案

为了保障工程安全，避免发生水土流失灾害，公司要求各参建单位专门制定了相关应急预案，要求在夏秋雨季加强对狂风暴雨等恶劣气候条件下应增加巡逻次数和高填方、易塌方等地段的监控，对可能涉及的排水沟、管等要检查排水是否顺畅，并明确了在出现险情后各级机构、人员的职责以及处理程序。

（4）档案管理

公司为了做好工程完工验收工作，专门抽调档案部专职人员负责相关水土保持设施设计、施工、监理等资料的管理。本项目水土保持方案、初步设计等及其相关批复文件已归档保存。

水土保持工程验收后，运行期水土流失防治责任范围内的水土保持工程措施日常管理维护工作将随主体工程交由建设单位国网四川省电力公司甘孜供电公司负责。运营过程中，对防治分区内的排水设施进行定期检查，排水设施出现淤塞及时疏通，损坏的水土保持设施及时修复、加固。

从目前运行情况看，水土保持工程管理责任明确，水土保持设施的正常运行得到了保证，取得了一定的效果。报告编制组认为，现行的水土保持管理符合水土保持工作的需要，可以保证水土保持设施正常运行，运行期管理责任是明确的。

    - 6.8.2  管理维护情况

本工程投产以来，建设单位按照运行管理规定，加强对防治责任范围内各项水土保持设施的管理维护，由专人负责不定期检查、清理截排水沟道内淤积的泥沙，督促施工单位实施绿化区域的洒水、施肥、除草等管护工作，质保期满后即由建设单位负责绿化植物的管护措施，以更好发挥植物绿化美化和水土保持效果。

根据现场调查情况，本项目水土保持工程管理责任明确，水土保持设施的正常运行得到了建设单位在制度、任务、经费上的有力保证，各水土保持措施满足开发建设项目水土保持技术规范、水土保持方案及批复的要求，各项水保设施得以持续运行，水保效益得以持续发挥。本工程水土保持设施投入试运行以来，排水设施得到了有效管护，运行正常；绿化植物已加强后期管护，确保了成活率，发挥了绿化美化和保持水土的双重作用，具备完工验收条件。

结论

7.1  结论

一、本工程位于甘孜州康定市瓦泽乡瓦泽村境内，项目西临G318国道，交通较为便利。本项目总占地面积为0.25hm2。工程于2019年10月8日正式开工建设，至2020年8月9日完工，工程总工期10个月。工程实际总投资3842万元；项目水土保持投资为23.46万元（其中主体工程中具有水土保持功能的项目投资为16.02万元，新增水土保持投资为7.44万元）。

二、在工程建设中，建设单位国网四川省电力公司甘孜供电公司对水土保持工作充分重视，开工前委托浙江中水工程技术有限公司编制《甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程水土保持方案报告表》（以下简称“报告表”），2020年5月，康定市水利局以《康定市生产建设项目水土保持方案报告表行政许可决定书》（康水利[2020]102号）对该项目水土保持方案报告表进行了行政许可。本工程方案行政许可的水土流失防治责任范围为0.25hm2。通过对本工程水土保持方案实施后的实际情况调查，本工程实际水土流失防治责任范围面积为0.25hm2。

三、根据各防治分区的实际情况，工程分别采取了排水沟、排水管、碎石铺装等工程措施；同时在施工期间并采取防雨布临时遮盖措施。通过现场查勘，水土流失防治分区合理，措施布置得当，有效地减少了工程建设新增水土流失。

四、结合工程的实际情况和各个区域水土流失特点，整个项目可划分为2个单位工程，2个分部工程，7个单元工程。报告编制组通过现场考察、抽样调查，并经认真分析讨论，认为本工程水土保持方案得到了全面有效的实施，水土保持措施全部完成，部分优良，总体合格，运行效果良好。目前为止，水土保持设施基本完好，未出现大的质量问题。水土保持生态环境建设明显，基本控制了项目建设区内水土流失。

五、对工程水土流失防治责任范围内的水土保持状况进行现场查验，对主要防治指标进行核算，建设单位通过实施水土流失防治措施，运行期水土流失总治理度达96%，土壤流失控制比达1.67，渣土防护率达97.5%，表土保护率不评价，林草植被恢复率达96.8%，林草覆盖率达12%，六项防治指标均达到方案确定的目标值，水土保持效果显著。

综上所述，报告编制组认为：国网四川省电力公司甘孜供电公司在工程建设中对水土保持工作充分重视，按照水土保持法律、法规的要求，编报了水土保持方案报告表，并取得康定市水利局行政许可。为进一步落实方案设计的各项措施，建设单位将水土保持措施纳入到主体工程的招投标和施工组织设计中，明确了建设过程中的项目法人、施工单位和监理单位各自的水土保持职责，建立了有效的内部管理制度，工作规程，财务管理办法，档案管理制度等，保证了水土保持工程在保证质量的前提下按时完成。工程所实施的水土保持措施质量合格，运行情况良好，水土保持效益明显，财务制度规范、齐全，水土保持投资落实到位，各项工程支出合理，后期水土保持设施的管理维护责任明确，达到了设计标准和防治目标的要求，符合验收条件，可以进行建设期的水土保持完工验收。

7.2  遗留问题安排

甘孜康定新都桥220kV临时变35kV配套工程施工过程中，建设单位一直都比较注重水土保持工作的进行，在防治水土流失方面也取得了一定的成效，但是还存在一些问题，为此提出以下建议：

- 就目前来看，水土保持设施基本运行正常。为保证各项水土保持设施持续发挥作用，工程运行管理单位及相关人员需结合工程实际，加强对项目运行期的水土保持设施的管理，确保水土保持设施的运行安全和稳定，充分发挥效益。

- 因项目区地势、气候等原因，项目区部分区域植被长势或恢复情况较差，建议运行单位加强对绿化区域的管护，及时对秃斑区域进行补植。

- 加强与州、市水行政主管部门的沟通和联系，接收并积极配合当地水行政主管部门的监督检查，进一步健全水土保持工作的管理制度，使水土保持工作规范化、制度化和长期化。

- 做好重要资料的保存和归档，以便以后查阅。

附件及附图

8.1  附件

（1）项目可研批复（甘电发展[2019]37号）；

（2）《康定市生产建设项目水土保持方案报告表行政许可决定书》（康水利[2020]102号）；

（3）重要水土保持单位工程验收照片；

（4）补偿费缴纳银行回单。

8.2  附图

（1）地理位置图。